Exercice 1 : conversion Décimal en Binaire.

Réalisez la conversion décimal en binaire du nombre 82(10).

Exercice 2 : conversion Hexadécimal en Décimal.

Réalisez la conversion hexadécimal en décimal du nombre 3B(H).

Exercice 3 : conversion Binaire, Hexadécimal et Décimal.

Réalisez la conversion du nombre binaire 1101 1001 0011 1111(2) en hexadécimal, puis en décimal.

Exercice 4.

On peut représenter des nombres négatifs en binaire.

Dans les nombres signés, on réserve le bit de poids fort au signe. Si le nombre est positif, la valeur du signe est 0. Si le nombre est négatif, la valeur du signe est 1.

Règle :

Pour représenter un nombre négatif, on fait le complément du nombre positif correspondant et on additionne 1. Cette opération s’appelle le complément à 2 (complément à 1 + 1).

Exemple :

Représentation en binaire sur 8 bits du nombre négatif -19.

Le nombre positif 19 s’écrit sur 8 bits : 0001 0011 en binaire.

Le complément bit à bit de 19 est : 1110 1100 (on remplace 0 par 1 et inversement 1 par 0).

Le nombre négatif -19 sur 8 bits s’écrit donc : 1110 1100 + 1 = 1110 1101.

On peut vérifier que (19) + (-19) = 0 :      (0001 0011) + (1110 1101) = 1 0000 0000 = 0000 0000 sur
8 bits (le 9ème bit est non significatif).

Sur un format de 8 bits, donnez la valeur binaire du nombre décimal « -125 ».

Vérifiez votre résultat.

Exercice 5.

Un convertisseur analogique numérique délivre une valeur numérique de sortie N (0  N  1023) pour un signal d’entrée analogique A (0  A  10 volts).

1°) Donnez en binaire la valeur de sortie correspondant à une tension d’entrée égale à 4 volts.

2°) Donnez la tension d’entrée pour une valeur de sortie exprimée en hexadécimale et égale à 2DA.

3°) Déterminez le format (nombre de bits) du signal de sortie de ce convertisseur.