|  | BTS | LYCEE FERNAND RENAUDEAU CHOLET | UF4-M2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etude des détecteurs de la ligne de conditionnement de flacons | COURS TD 11 |
| ELECTROTECHNIQUE |  |  |  |
| GE |  |  | Génie électrique |

| 1- REFERENTIEL Fonction 2 Réalisation d’un équipement Tâche 2.2 : Adapter des solutions techniques y compris dans le cadre d’une prestation de service C01 - Analyser un dossier C07 - Argumenter sur la solution technique C09 - Élaborer les dossiers techniques Tâche 2.5 : Réaliser un équipement en suivant un dossier. C03 - Analyser une solution technique C07 - Argumenter sur la solution technique retenue |  |
| --- | --- |
| 2- DONNEES DISPONIBLE POUR REALISER LES TACHES - Extrait du dossiers techniques Polyprod et regroupement - Documents constructeurs |  |
| 3- SITUATION DE TRAVAIL - Identification des capteurs dans les schémas et sur la partie opérative - Gestion de la position de l’axe X - Durée : 2 heures. - Matériel : Ligne de production ERM |  |

Pour accéder à l’intégralité du TD, vous devez vous connecter à elecrenaudeau.free.fr

1- Situation problème :

Votre entreprise vient de livrer une ligne de conditionnement de produit de beauté pour un client. Une équipe a déjà mis en place les armoires, les chemins de câbles, les parties opératives et le raccordement des actionneurs.

Vous êtes technicien chargé de la mise en service finale de la machine.

On vous demande de réaliser:

- le raccordement de l’ensemble des capteurs à la partie commande

- la mise au point du programme de l’axe X

2- Cahier des charges (extrait) :

2.1- ENNONCE DU BESOIN :

Entreprise l’Orréale

Liquide

Remplir des flacons et les conditionner en barquettes

Améliorer la productivité en automatisant la chaine de remplissage et de conditionnement des flacons

2.2- LE CONTEXTE DE LA DEMANDE, LES OBJECTIFS

2.2.1 Description de la prestation demandée :

- Analyse des schémas et des documentations techniques des capteurs

- Compléter les schémas en faisant apparaitre les repères de bornes ou couleur des fils de liaison des capteurs.

- Identifier sur la partie opérative les capteurs et procéder à leurs raccordements.

- Mise en œuvre de la chaine de production.

2.2.2 Situation dans un programme plus vaste :

- aucune

2.2.3 Limites de l'étude :

- L’étude sera faite uniquement sur les capteurs de la chaine de production.

2.2.4 Etudes déjà effectuées:

- Aucune

2.2.5 Etudes menées en parallèle sur des sujets voisins:

- Aucune

2.2.6 Suites prévues:

2.3 INVENTAIRE DES INFORMATIONS A EXAMINER

2.3.1 Informations techniques

2.3.1.1 Ouvrages :

- Mémotech

2.3.1.2 Catalogues de constructeurs

- Contrinex, Schneider, Parker, Soehnle,…

2.4 CONTRAINTES GLOBALES

2.4.1 Normes, standards et/ou règlements à respecter

- Normes électriques en vigueur NFC 15-100

2.4.2 Choix du matériel

- Le choix a déjà été effectué au bureau d’étude

2.5 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

2.5.1 Présentation simplifiée de l’installation

2.2 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

2.2.1 Présentation simplifiée de l’installation

CONDITIONNER et BOUCHER UN PRODUIT

LIQUIDE ou SOLIDE

DANS UN FLACON ou POT.

Produit liquide

Produit solide

Flacons/pots

Bouchons / couvercles

Produits solides ou liquides conditionnés en pots ou flacons bouchés.

Cellule POLYPROD

Opérateur

W

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

Pots ou flacons rangés en barquette de 6 flacons ou de 4 pots.

Regrouper puis ranger des pots ou des  flacons dans une barquette.

Flacons

Pots

Barquette 6 alvéoles

Barquette 4 alvéoles

Cellule de regroupement et d’encaissage

Opérateur

W

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

La ligne « Polyprod » permet de doser un produit liquide ou solide, de remplir les flacons et d’en assurer la fermeture.

ALIMENTER ET PREPARER

LE SYSTEME.

Produit liquide

Produit solide

Flacons/pots

Bouchons / couvercles

Doseuses

Convoyeur

W

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

CONDITIONNER UN

PRODUIT SOLIDE OU LIQUIDE

EVACUER les pots ou flacons

LE PRODUIT

Opérateur

BOUCHER LES POTS

OU FLACONS

Boucheuse

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

W

1

2

3

4

Energie électrique 400 V

W

Produits solide ou liquide conditionné.

Un poste de contrôle par pesage permet de vérifier la masse du flacon pour garantir le bon fonctionnement de la cellule polyprod.

La ligne « regroupement » permet de conditionner les flacons sur une barquette pouvant contenir 4 ou 6 flacons. Un poste de contrôle assure la vérification du bon fonctionnement de cette ligne.

REGROUPER LES POTS OU FLACONS

Flacons/pots

W

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

1

Préhenseur

Module de transfert

AMENER UNE BARQUETTE

Barquette

W

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

Convoyeur d’amenage barquette

21

SAISIR un lot de  POTS OU DE FLACONS

W

22

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

TRANSFERER UN LOT DE POTS OU DE FLACONS

W

23

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

POSITIONNER UN LOT DE POTS OU DE FLACONS DANS LA BARQUETTE

W

Préhenseur

24

Energie électrique 400 V

Energie pneumatique 6 bars

Module de transfert

Pots ou flacons rangés en barquettes.

Unité de regroupement

2.2.2 Nomenclature capteurs

Ligne « polyprod »

| Mnémonique | Affectation |
| --- | --- |
| SPPP | Palette en position |
| 15S0 | Tête de vissage position haute |
| 7S1 | Préhenseur bouchon en position de dépose |
| SPPC | Présence contenant sous cuve |
| SPB | Bourrage en sortie cuve |
| SPPB | Récipient en position sous poste de dépose bouchon |
| SPPV | Récipient sous poste de vissage |
| SPB2 | Récipient évacué du poste de vissage/bourrage sortie visseuse |
| SBCE | Bourrage récipient entrée machine |
| 7S0 | Préhenseur bouchon en position prise |
| SPBNH | Niveau haut goulotte de produit solide |
| 8S0 | Vérin prise bouchon rentré |
| SPBPP | Présence bouchon au poste de prise |
| 9S0 | Fin de course vérin doseuse liquide (fin d’éjection) |
| SPDA | Fin de course vérin doseuse liquide (fin d’aspiration) |
| SBSE | Bourrage en sortie du poste de pesage |
| SPPE | Présence pot en entrée du transfert circulaire de pesage |
| SPCP | Présence pot sur poste de contrôle pondéral |
| 17S0 | Ejecteur de pot non conforme en position rentrée (poste de contrôle pondéral) |
| SSP1, SSP2, SSP3, SSP4, SSP5 | Chaine de sécurité |
| SPZE | Prise d’origine de l’étoile |
| SPP | Contrôle pondéral flacons |

Ligne « regroupement »

| Mnémonique | Affectation |
| --- | --- |
| SPC1 | Présence barquette en position de dépose |
| SPC2 | Présence barquette dans le sas de sortie |
| SBR | Présence bourrage sur le convoyeur rebut |
| SCPP | Présence barquette au poste de pesage |
| 1S0 | Préhenseur en position haute |
| 1S1 | Préhenseur en position basse |
| SBCE | Bourrage convoyeur évacuation |
| SPC3 | Présence barquette N°2 sous tête de préhension |
| 3S0 | Ejecteur de barquettes défectueuses rentré |
| SPP1 | Présence produit côté droit |
| SPP2 | Présence produit côté gauche |
| SSAVX, SSARX | Surcourses avant -arrière |
| SSP1, SSP2, SSP3 | Chaine de sécurité |
| SST1, SST2 | Sécurité préhenseur |
| Cod | Position axe X |
| SPP | Contrôle pondéral barquettes |
| 7S0 | Fermeture pince préhenseur |

Raccordement des capteurs

Votre entreprise vous envoie en mission pour la finalisation du raccordement des capteurs d’une ligne de production.

Activité N°1 : Recherche de la technologie et des caractéristiques des capteurs.

Les schémas (pages18 à 33) vous semblent incomplets et ne vous permettent pas de procéder aux raccordements des différents capteurs (Manque couleur de fils ou bien les numéros de bornes). Vous avez donc établi un document recensant les repères et les références des différents capteurs (voir document réponse N°1.

Pour vous permettre de mettre à jour les schémas, vous décidez de consulter les notices techniques pour identifier le type de capteur, la nature de l’information de sortie, la grandeur mesurée et la représentation du symbole normalisé en complétant vos tableaux document réponse N°1.

Gestion de la position selon X

Le déplacement suivant l’axe X sur la ligne de regroupement permet le positionnement des flacons dans la barquette.

Rangée1

Rangée2

pom

Convoyeur de flacons

Convoyeur de barquettes

Une pince vient se saisir de 3 flacons au niveau du convoyeur de flacons puis elle translate vers la droite pour se positionner au-dessus des trous de droite de la barquette (Rangée 1).La pince descend les flacons puis les dépose avant de retourner prendre un autre lot de 3 flacons, pour à nouveau translater sur la droite pour se positionner sur l’autre rangée (Rangée 2).

GRAFCET DE GESTION DE L’AXE X

Déplacement suivant l’axe X de la pince

La gestion de la position selon l’axe X

est assurée par le codeur incrémental Cod.

En consultant le programme

Unity PRO, vous avec identifié

que :

-  la valeur courante de l’axe X est stockée dans la

variable CODX issue du compteur.

- la position des rangées 1 et 2 sont

respectivement stockée dans les variables

rangée 1 et rangée 2

Nota : POM : Prise d’Origine Machine

Vous êtes chargé de vérifier le bon positionnement de la pince et de déterminer la valeur des constantes « rangée 1 » et « rangée 2 »

Activité N°2 : Analyse des valeurs de positionnement et ajustement des variables automate

Définition du nombre d’impulsions par tour

En partant de la position

d’origine machine CODX=0,

vous avez déplacé la pince

pour que le codeur exécute

un tour, puis vous avez relevé

la valeur de CODX.

1 Tour => CODX(2)= 2#0000_0001_1111_0100

Cette valeur est exprimée en binaire, convertissez là en décimal  puis en hexadécimal (Expliquez votre méthode)

CODX(10)=

CODX(16) =

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poids binaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeur décimale de chaque poids binaire |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre binaire |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calcul de la valeur décimale en fonction du nombre binaire |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conversion de chaque quartet en Hexadécimale |

Pour contrôler cette information, consultez la notice technique du codeur GHM5.10.5.7.2A.500  (nouvelle référence GHM5_10//5G5A//500) et retrouvez à partir de sa désignation le nombre d’impulsions par tour.

Calcul de la valeur rangée 2 :

Vous avez constaté que pour déplacer la pince au-dessus de la rangée 2, le codeur a effectué 1,5 tour.

Donnez la valeur en décimal qui devra être configurée dans la variable « rangée 2 » =

Convertissez là en binaire puis en hexadécimal (Utilisez la méthode des divisions successives. Expliquez votre démarche).

rangée 2(2) =

rangée 2(16) =

Calcul de la valeur rangée 1 :

Le bureau d’études vous a communiqué la distance entre la rangée 1 et 2.

valeur en hexadécimal rangée 2 – rangée 1 = 35(16)

Convertissez cette valeur en binaire.

différence(16) = 35

différence(2) =

Calculez la valeur en binaire de la rangée 1 :

rangée 2(2) =

+ différence(2) =

rangée 1(2) =

rangée 1(16)=

rangée 1(10)=

Complétez le grafcet avec les valeurs décimales

définies précédemment.

CODX >= _ _ _

CODX >=_ _ _

SBCE

SPPC

SPDA

9S0

SPPP

SPB

SCPP

SBCE

3S0

SPBPP

SBR

SPP

SSP3

SPC2

SPBNH

1S1

8S0

15S0

SPC1

1S0

SPC3

SPCP

SST2

Cod

SST1

7S0

SPP

SPP2

SPP1

SPPE

SSP1

SPB2

SBSE

SPPV

7S0

SPZE

SSAVX

SPPB

SSARX

7S1

17S0

Capteur  ligne « POLYPROD »

| Repères | Références | Fabricant | Type de capteur | Nature de l’information de sortie | Grandeur mesurée | Symboles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSP1 SSP2 SSP3 SSP4 SSP5 | XCSPA791 | Schneider |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |
| SPR | IS1000-01X215 | SMC |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |

| Repères | Références | Fabricant | Type de capteur | Nature de l’information de sortie | Grandeur mesurée | Symboles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPPP | DW AD603 M12 120 | CONTRINEX |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |
| 15S0 8S0 9S0 17S0 | 88100142 | JOUCOMATIC |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |

| Repères | Références | Fournisseur | Type de capteur | Nature de l’information de sortie | Grandeur mesurée | Symboles normalisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7S0 7S1 | MA-1 | PARKER |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |
| SBCE SPB SPPC SPPB SPPV SPB2 SPPE SBSE | LTK 1180 303 | CONTRINEX |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |

| Repères | Références | Fournisseur | Type de capteur | Nature de l’information de sortie | Grandeur mesurée | Symboles normalisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPBPP | XUDH03537S | SCHNEIDER |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |
| SPP | SEB3-2-N2 | SOEHNLE |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |

document réponse N°1 : Capteur  ligne « Regroupement »

| Repères | Références | Fournisseur | Type de capteur | Nature de l’information de sortie | Grandeur mesurée | Symboles normalisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSAVX SSARX | XCK M115 | SCHNEIDER |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |
| COD | GHM5.10.5.7.2A.500 | BEI Technologies |  Interrupteur de position mécanique  Détecteur Photoélectrique  barrage  réflex  proximité  ILS (magnétique)  Capteur à seuil de pression  Détecteur Inductif  Détecteur Capacitif  Codeur incrémental  Codeur absolu  Autres à définir : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ |  TOR  Analogique  Numérique | Grandeur : _ _ _ _ _ _ _ _  Détection avec contact  Détection sans contact |  |

Extrait des schémas de la ligne « POLYPROD »

Schéma de la ligne regroupement