1- REFERENTIEL

Fonction 1 : Étude technique et économique

Tâche 1.3: Concevoir des solutions techniques dans le respect du cahier des charges et des contraintes imposées par le procédé

C03 - Analyser une solution technique

C08 - Concevoir une solution technique

Fonction 5 Mise en service

Tâche 5.3 : Réaliser les essais

C17 - Mettre en œuvre les moyens de mesurage

C18 - Interpréter les résultats

Tâche 5.4 : Effectuer la mise en service dans le respect des règles de sécurité

C13 - Appliquer la norme C18-540

C31 - Intervenir sur une installation en sécurité

2- DONNEES DISPONIBLE POUR REALISER LES TACHES

- Documents normatifs

- Documentation techniques des appareils

3- SITUATION DE TRAVAIL

- Mise en service du système démarreurs

- Durée :

2 heures dans la zone de système BTSET.

- Matériel :

Système démarreur

CRITERES D’EVALUATION :

- Présentation d’un rapport mettant en évidence les non-conformités éventuelles.

- Les mesures de sécurité sont respectées.

| évaluation | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| quantité de travail fourni |  |  |  |  |
| initiative et autonomie |  |  |  |  |
| compte rendu clair et précis |  |  |  |  |

Mise en situation

Vous allez procéder au raccordement d’un nouvel équipement « système MALAXEUR », il vient d’être terminé dans sa conception et on vous demande de compléter la fiche de vérification et de mise en service.

Activité 1 : lecture de schémas

Rappel

Avant la mise sous tension, comment doit être la position des organes de sectionnement ?

Ouvert       Fermé

(rayer la mention inutile)

A l’aide du schéma électrique, compléter le tableau ci-dessous en énumérant les organes de sectionnement dans l’ordre chronologique de fermeture, et cocher par une croix la case qui correspond à la mise sous tension de la partie concernée par les organes de coupure.

|  |  | Mise sous tension de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organes de section-nement | Ordre chrono-logique de fer-meture | Armoire Jeu de barre | Primaire T1 | Circuit de com-mande | Prise PC |  |  |  | Départ moteur malaxeur | Départ moteur montée/ descente | Départ de résis-tances | Primaire T2 | Commande moteur malaxeur |
| Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Activité 2 : Compléter la fiche de vérification et de mise en service d’un ouvrage

Fiche de vérification et de mise en service du système Malaxage

d’après :

- la norme C 15 - 100 chapitre. 6

- la norme EN 60 204 -1 chapitre 18

1. Vérification par examen

(à faire avant la mise sous tension)

  ATTENTION à la SECURITE  (UTE C18.540)

| C : Conforme NC : Non Conforme | C | NC | Précisions éventuelles | Date de mise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Protection des personnes contre les contacts directs

| (Conducteurs dénudés, appareillage détérioré, parties sous tension accessibles) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Protection des personnes contre les contacts indirects

| Les masses métalliques du système sont reliées à la terre. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les appareils sont connectés à la terre. |  |  |  |  |
| Liaison équipotentielle sur la porte de l’armoire |  |  |  |  |
| Mise à la terre de l’un des conducteurs actifs du secondaire des transformateurs de commande |  |  |  |  |

Mise en oeuvre

| Matériels adaptés aux conditions d’influences externes (IP...). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Armoire en état (étanchéité au niveau des presse-étoupes, passe-fil, joint des portes, propreté...). |  |  |  |  |
| Présence des schémas électriques de l’installation, notice d’avertissement et informations |  |  |  |  |
| Appareil, bornes, départs de câbles identifiés durablement. |  |  |  |  |
| Appareillage, goulottes correctement fixés |  |  |  |  |
| Qualité des connexions |  |  |  |  |
| Couleurs des conducteurs actifs. |  |  |  |  |
| Couleurs des conducteurs de protection. |  |  |  |  |
| Section des conducteurs |  |  |  |  |

| Conducteurs de protection connectés individuellement sur une seule borne. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrées de câble correctes (têtes de câble, manchons, fixation...) |  |  |  |  |

Constitution et protection des circuits

| Le matériel implanté est celui mentionné sur les documents (schéma, liste du matériel...) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La tension des appareils est égale à la tension d’utilisation. |  |  |  |  |
| Accessibilité des appareils de commande, de sectionnement, de coupure d’urgence. |  |  |  |  |
| Dispositif appropriés de sectionne- ment et de commande, coupant tous les conducteurs, neutre compris. |  |  |  |  |
| Protection pour chaque circuit. |  |  |  |  |
| Calibre des appareils de protection |  |  |  |  |
| Réglage des appareils de protection |  |  |  |  |
| Type de fusibles, des disjoncteurs |  |  |  |  |
| Prise de courant < 32 A protégée par un DDR 30 mA. |  |  |  |  |

2. Essais concernant l’installation électrique selon NF C15 100

A faire dans l’ordre.

|  | Appareils employés, remarques | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Continuité des conducteurs de protection (entre la barre de terre et chaque appareil) |  |  |
| Résistance d’isolement entre conducteurs actifs et la terre |  |  |
| Résistance d’isolement entre conducteurs actifs. |  |  |

2.bis  Essais et vérifications concernant l’équipement selon EN 60204-1

|  | Appareils employés, remarques | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Continuité du circuit de protection équipotentiel |  |  |
| Résistance d’isolement entre conducteurs actifs. |  |  |

3. Essais fonctionnels

| Essais à vide |  |
| --- | --- |
| Nature et valeur des différentes tensions d’alimentation. |  |
| Mise en configuration des appareils : - chargement du programme de l’API, - convertisseur : variateur ATV 31, - onduleur ES5. |  |
| Contrôle des sécurités Test différentiel sur équipement |  |
| Vérification de l’affectation des entrées/sorties de l’API |  |
| Essais en charge |  |
| Contrôle du fonctionnement du moteur malaxeur : • circuit non secouru, • circuit secouru. |  |
| Contrôle du moteur montée/descente. |  |
| Contrôle du fonctionnement du chauffage. |  |
| Test des différentes phases de fonctionnement |  |

Activité 3 : rédiger

Rédiger un rapport faisant apparaître :

- les essais et/ou mesures nécessaires à la mise en évidence de la NON CONFORMITÉ éventuelle, par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique.

- Les relevés de mesures comparés aux résultats attendus

Il doit également mettre en évidence les travaux à effectuer pour mettre l’installation et l’équipement en conformité.

EXEMPLES D’INSTALLATIONS ET D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES